Žádost k provedení nového odběrného místa, přípojky a osazení vodoměru.

Adresa odběrného místa:

| Obec: | Ulice: |  | č.p.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území: |  | parcela č.: |  |

| Majitel nemovitosti: Jméno: Adresa: PSČ, obec: Telefon: Email: IČ: DIČ: | Doručovací adresa: (pokud je totožná, nevyplňuje se) Jméno: Adresa: PSČ, obec: Telefon: Email: IČ: DIČ: |
| --- | --- |
| Žádost na provedení nového odběrného místa: vodovodní přípojky osazení vodoměru | Žádost na provedení kanalizační přípojky: splašková kanalizace dešťová kanalizace |

Majitel souhlasí s obchodními a realizačními podmínkami pro napojení na veřejný vodovod a kanalizaci uvedenými na další straně.

Vodovodní a kanalizační přípojky zůstávají ve vlastnictví majitele objektu, který je plně zodpovědný za vyřešení vlastnických vztahů při vedení přípojek přes cizí pozemky.

Zajištění dodávky vody a odvodu splašků je možné pouze na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s vlastníkem vodovodů a kanalizací.

| Datum: ………………………… podpis majitele | Datum: ………………………… podpis provozovatele | Datum: ………………………… razítko a podpis vlastníka (OÚ) |
| --- | --- | --- |

Str. 1 z 2

Potřebné doklady a podmínky pro provedení nového odběrného místa, vodovodní a kanalizační přípojky:

•  souhlas stavebního úřadu s umístěním stavby – stavební povolení

•  souhlas vlastníka (obce) se zřízením nového odběrného místa (stačí potvrzení této žádosti)

•  odsouhlasenou projektovou dokumentaci a v souladu s platným stavebním povolením

Odběratel je povinen:

•  zajistit výkop a vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na vlastní náklady a zodpovědnost

•  domluvit si s provozovatelem termín napojení nebo provedení přípojek min. 5 dní před jejich realizací

•  po celou dobu provozu přípojky zajistit funkčnost uzávěrů a šroubení na vodoměrné sestavě pro snadnou výměnu měřidla 
    (vodoměru).

Podmínky pro napojení na vodovod pro veřejnou potřebu:

•  Zásobování vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu se řídí ZVK a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. Pro vodovody pro

veřejnou potřebu a vnitřní vodovody platí ČSN 75 5401, 75 5402, ON 75 5411. Uložení těchto zařízení s ohledem na ostatní

inženýrské sítě se řídí ČSN 73 6005.

• Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, 
    a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí

vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka

byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

•  Vlastníkem vodoměru osazeném na přípojce je vlastník vodovodu. Opravy, cejchování a výměnu vodoměru provádí

vlastník vodovodu na své náklady. Odběratel je povinen vodoměr chránit před poškozením a v případě poškození

vodoměru nebo porušení plomby je povinen uhradit náklady spojené s výměnou vodoměru.

Podmínky pro napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu:

•  Odvádění odpadních a srážkových vod kanalizací pro veřejnou se řídí ZVK a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. Pro

kanalizaci pro veřejnou potřebu a vnitřní kanalizaci platí ČSN 73 6701 a 73 6780. Domovní přípojka kanalizace musí dále

odpovídat ČSN 73 0131. Uložení těchto zařízení s ohledem na ostatní inženýrské sítě se řídí ČSN 73 6005.

•  Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo

odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Vlastník kanalizační přípojky je

povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného

profilu stoky, do kterého je zaústěna.

•  Napojování kanalizačních přípojek musí být řešeno pomocí odboček. V případě dodatečného napojení na kanalizační stoku

napojení provádí provozovatel sítě pomocí jádrového vrtání a vysazení odbočky. Zaústění do kanalizační stoky musí být

provedeno v horní třetině stoky pod úhlem 45-90 °. Při rekonstrukcích a opravách stávajících přípojek bude provedeno

napojení nové přípojky na domovní kanalizaci pomocí převlečené manžety s případným vyspravením místa spoje speciální

hmotou. Sklon potrubí vychází ze tří hlavních kritérií. Prvním z nich je kóta odpadu, vycházející z domu, druhým je niveleta

stoky v místě zaústění přípojky a třetím je minimální sklon kanalizační přípojky světlosti 150 mm, který je 2%. Sklon

přípojky musí být jednotný. Kanalizační přípojky budou navrhovány z materiálu PVC nebo dle materiálu hlavní stoky se

stejným pořadím preference.

•  Součástí každé kanalizační přípojky musí být domovní revizní šachta. Tato bude umístěna co nejblíže k zaústění kanalizační

přípojky do hlavní stoky v rámci možností na pozemku odběratele. Umístěna bude na kolmém úseku ke kanalizační stoce

ještě před prvním lomem, případně v prvním lomu kanalizační přípojky.

Následně doporučujeme umístit šachtu v každém lomu po trase.

•  Do kanalizace pro veřejnou potřebu je povoleno vypouštět pouze vody odpadní. Ostatní vody lze vypouštět

do kanalizace po dohodě s provozovatelem dle příslušného kanalizačního řádu. Je nepřípustné vypouštět do kanalizace

látky hořlavé, zápalné, jedovaté, kyselé, žíravé a takové, které by mohly způsobit poškození nebo ucpání stoky. Složení

vypouštění odpadních vod musí odpovídat údajům uvedeným v kanalizačním řádu. Za veškeré škody, způsobené

odpadními vodami, které nevyhovují příslušným předpisům, odpovídá odběratel.

V…………………………………………………dne…………………………….	                                                          ………………………………………………..

podpis odběratele

Str. 2 z 2